# 여주자영농업고등학교 컨테이너형 첨단 수직농장 규격 대응표 초안

목적: 발주 규격서의 특정 명칭을 그대로 따라가기보다, 기능·성능 기준으로 동등 이상 충족 여부를 설명하기 위한 내부 작업표이다. 제출 전 실제 장비명, 모델명, 수량, 수치, 제조사 정보는 원본/평가본 구분에 맞춰 조정한다.

## 1. 핵심 대응 논리

| 발주 규격 표현 | 제안서 표현 방향 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CUBE AIR FARM류 대기환경 수집 | 대기환경 데이터 수집 모듈 | 온도, 습도, CO2 데이터 자동 수집 |
| CUBE WATER FARM류 양액환경 수집 | 양액환경 데이터 수집 모듈 | EC, pH, 수온 데이터 자동 수집 |
| CUBE 4CH 컨트롤러류 | 4채널 환경제어 모듈 | 광환경, 양액환경 등 복수 부하 제어 |
| CUBE 1CH 컨트롤러류 | 1채널 환경제어 모듈 | 대기환경 또는 단일 부하 제어 |
| Farm OS류 클라우드 제어 | 클라우드 기반 복합환경 제어시스템 | PC, 태블릿, 모바일 웹앱 |

## 2. 공간 및 컨테이너

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컨테이너 수량 | 40ft HC 냉동컨테이너 총 5동 | 5동 구성 반영 | 최종 배치도 |
| 입구 컨테이너 | 출입전실, 위생전실 | 출입·위생관리 모듈 구성 | 평면도, 위생설비 목록 |
| 작업&육묘 컨테이너 | 작업실, 육묘실 | 작업·육묘 모듈 구성 | 육묘대 사양, 작업대 사양 |
| 저장&출하 컨테이너 | 상온저장실, 저온저장실, 출하실 | 저장·출하 모듈 구성 | 냉동기/냉장 사양 |
| DFT 재배 컨테이너 | DFT 재배실 | DFT 4 SET 구성 | DFT 베드 도면 |
| NFT 재배 컨테이너 | NFT 재배실 | NFT 4 SET 구성 | NFT 거터 도면 |
| 이용 안전 | 계단, 슬로프, 난간 | 계단·슬로프·난간 반영 | 현장 치수 |

## 3. DFT/NFT 재배장치

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| DFT 수량 | 4 SET | 4 SET 반영 | 수량표 |
| DFT 베드 | PVC 5t, 바디/커버 분리, 수평 확보 | 동등 이상 재질·구조 적용 | 재질 확인서 |
| DFT 급액 | 2포인트 이상 입수, 탱크, 펌프 | 급액·회수 순환구조 반영 | 배관도 |
| NFT 수량 | 4 SET | 4 SET 반영 | 수량표 |
| NFT 거터 | ABS, 접착제 미사용, 가스켓, 0.5도 구배 | 동등 이상 거터 구조 적용 | 거터 사양서 |
| NFT 유량 | 개별 밸브, 회수 구조 | 거터별 유량 조절 가능 | 밸브/배관 리스트 |

## 4. 광환경

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 형식 | 식물생장 전용 LED | 식물생장 전용 LED 적용 | LED 사양서 |
| 광량 | 평균 PPFD 300 umol/m2/s 이상 | 배치별 PPFD 충족 설계 | PPFD 시뮬레이션/측정자료 |
| 색품질 | CRI 90% 이상 | CRI 90% 이상 또는 동등 이상 | 사양서 |
| 수명 | 50,000hr급 | 동등 이상 제품 적용 | 제품자료 |
| 유지보수 | 교체 용이, 배선 정리 | 덕트, 클립, 분리형 구조 | 설치상세 |

## 5. 대기환경

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 온도 | 냉난방 제어 | 천장형/벽걸이 냉난방 및 센서 연동 | 장비 모델 |
| 습도 | 제습, 환기 | 제습기, 전열교환기, 순환팬 구성 | 제습기 사양 |
| CO2 | CO2 모니터링 및 제어 | CO2 센서 및 공급 제어 연동 | 센서/밸브 사양 |
| 기류 | 천장/바닥 기류장치, 단간 팬 | 재배단별 기류 균일화 | 팬 배치도 |
| 비상상황 | 고온, 단수, CO2 부족 등 대응 | 알림 및 수동제어 기능 제공 | 알림 화면 캡처 |

## 6. 양액환경

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC | EC 데이터 수집 및 제어 | EC 센서 및 정량 주입 연동 | 센서 사양 |
| pH | pH 데이터 수집 및 제어 | pH 센서 및 pH 용액 주입 연동 | 센서 사양 |
| 수온 | 수온 데이터 수집 | 수온 센서 적용 | 센서 사양 |
| 양액 주입 | A/B/pH 용액 제어 | 4채널 도징 또는 동등 이상 적용 | 도징펌프 사양 |
| 수위 | 자동 원수 보충 | 수위센서, 전동밸브 연동 | 제어 로직 |
| 유량 | 유량흐름센서 | 펌프 이상 감지 연동 | 유량센서 사양 |

## 7. 클라우드 제어 및 데이터

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접속환경 | PC, 태블릿, 모바일 | 웹 기반 대시보드 제공 | 화면 캡처 |
| 재배레시피 | 코드화된 재배레시피 자동제어 | 작물별 레시피 저장·적용 | 레시피 화면 |
| 광 제어 | 광도, 광주기 제어 | LED 채널 제어 | 제어 화면 |
| 대기 제어 | 온습도, CO2 제어 | 냉난방, 제습, 환기, CO2 연동 | 제어 화면 |
| 양액 제어 | EC/pH/수온 기반 제어 | 양액기 및 센서 연동 | 제어 화면 |
| 데이터 | 이력 조회, 엑셀 다운로드 | 데이터 저장 및 다운로드 제공 | 샘플 파일 |
| 영상 | IP카메라 실시간 모니터링 | 카메라 연동 가능 | 화면 캡처 |
| 비상제어 | 원격 비상제어 | 수동/원격 제어 제공 | 알림/제어 화면 |

## 8. 설치·시운전·A/S

| 규격 항목 | 발주 요구 | 제안 대응 | 보완 필요자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 납품기한 | 계약 후 90일 이내 | 90일 일정표 제시 | 제작·반입 계획 |
| 설치조건 | 현장설치도 | 운송, 반입, 설치, 결선 포함 | 현장 반입계획 |
| 선행공사 | 바닥 콘크리트 등 발주처 부담 | 선행공사 확인 후 반입 | 현장 조건 |
| 시운전 | 정상작동 확인 | 단위·통합 시운전표 제출 | 체크리스트 |
| 교육 | 사용자 교육 | 운영·점검·비상조치 교육 | 교육자료 |
| 무상 A/S | 1년 | 1년 무상 A/S 제공 | A/S 조직/차량 증빙 |

## 9. 질의 후 반영할 문구

발주처가 동등품 허용을 명확히 답변하면 제안서에는 다음 문구를 넣는 것이 좋다.

본 제안 시스템은 공고 규격서에 기재된 특정 품목명과 동일 브랜드 제품을 전제로 하지 않고, 발주처가 요구한 기능과 성능을 충족하는 동등 이상의 구성으로 제안한다. 대기환경, 양액환경, 광환경, 제어채널, 클라우드 모니터링, 데이터 저장, 비상제어 기능은 규격서 요구사항을 기준으로 구성하였다.